Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Низкоуровневое программирование

Тема: Раздельная компиляция

Выполнил студент гр. 3530901/90003			В.М. Ковалевский

(подпись)

Преподаватель 			А.О. Алексюк

(подпись)

“	 ” 		2021 г.

Санкт-Петербург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3

2. МЕТОД РЕШЕНИЯ	4

2.1. Текст программ и описание алгоритма	4

2.2. Сборка программ по шагам, анализ промежуточных и результирующих файлов	6

2.3. Формирование статической библиотеки, разработка make-файлов для сборки библиотеки.	29

3. Выводы	32

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) На языке C разработать функцию, реализующую определенную вариантом задания функциональность. Поместить определение функции в отдельный исходный файл, оформить заголовочный файл. Разработать тестовую программу на языке C.

2) Собрать программу «по шагам». Проанализировать выход препроцессора и компилятора. Проанализировать состав и содержимое секций, таблицы символов, таблицы перемещений и отладочную информацию, содержащуюся в объектных файлах иисполняемом файле.

3) Выделить разработанную функцию в статическую библиотеку. Разработать make-файлы для сборки библиотеки и использующей ее тестовой программы. Проанализировать ход сборки библиотеки и программы, созданные файлы зависимостей.

ВАРИАНТ: Слияние двух отсортированных массивов.

- МЕТОД РЕШЕНИЯ

  - Текст программ и описание алгоритма

Листинг 1. Программа “merge.c”

Листинг 2. Программа “merge.h”

Листинг 3. Программа “main.c”

Суть алгоритма в следующем. Достаем очередные элементы двух массивов. Записываем в выходной массив меньший из них, увеличиваем индекс массива, из которого мы взяли элемент. Если же один из массивов кончился - добавляем элемент из другого массива.

В файле “merge.c” реализована функция merge(), в которую передаются массивы и их размеры (так как в С высчитать их размеры внутри функции нельзя). В начале в функции инициализируется выходной массив длины length1 + length2 (длины 1 и 2 массивов).

Заголовочный файл “merge.h” содержит в себе определение функции merge(). Для использования этой функции в другой программе необходимо обеспечить подключение этого заголовочного файла и компиляцию исходного файла “merge.c” вместе с использующей ее программой.

В файле “test.c” реализована функция main(), с которой начинается исполнение. Мы вызываем функцию merge(), и сохраняем результат в массив merged, занятую им память следует освободить через функцию free() в конце программы.

  - Сборка программ по шагам, анализ промежуточных и результирующих файлов

Осуществим сборку программ на С по шагам под систему команд RISC-V.

Сначала следует препроцессировать файлы исходного текста “main.c” и “merge.c”:

Драйвер компилятора gcc - riscv64-unknown-elf-gcc - запускается с параметрами командной строки “-march=rv32imafdc -mabi=ilp32”, указывающих что целевым является процессор с базовой архитектурой системы команд RV32I; O1 – указание выполнять простые оптимизации генерируемого кода, это позволяет получить более простой код; -E – указание остановить процесс сборки после препроцессирования.

Получим файлы со следующим содержимым:

Листинг 4. Файл “merge.i”

# 1 "merge.c"

# 1 "<built-in>"

# 1 "<command-line>"

# 1 "merge.c"

int* merge(const int array1[], const size_t length1, const int array2[], const size_t length2)

{

int *result = malloc(sizeof array1[0] * (length1 + length2));

int index1 = 0, index2 = 0;

for (int index = 0; index < length1 + length2; index++) {

if (index2 >= length2 || (index1 < length1 && array1[index1] < array2[index2])) {

result[index] = array1[index1];

index1++;

} else {

result[index] = array2[index2];

index2++;

}

}

return result;

}

Листинг 5. Файл “main.i”

# 1 "main.c"

# 1 "<built-in>"

# 1 "<command-line>"

# 1 "main.c"

# 1 "merge.h" 1

extern int* merge(const int array1[], size_t length1, const int array2[], size_t length2);

# 2 "main.c" 2

static int array1[] = {2, 5, 6, 8};

static int array2[] = {0, 1, 3, 4, 7, 9, 10};

static size_t length1 = sizeof array1 / sizeof array1[0];

static size_t length2 = sizeof array2 / sizeof array2[0];

int main()

{

int *merged = merge(array1, length1, array2, length2);

for (int i = 0; i < length1 + length2; i++) {

printf("%d ", merged[i]);

}

free(merged);

return 0;

}

Появившиеся нестандартные директивы, начинающиеся с символа “#”, используются для передачи информации об исходном тексте из препроцессора в компилятор; например, последняя директива «# 1 “main.c”» в файле main.i информирует компилятор о том, что следующая строка является результатом обработки строки 1 исходного файла “main.c”. Аналогично директива «# 1 “merge.c”»  в файле merge.i информирует компилятор о том, что следующая строка является результатом обработки строки 1 исходного файла “merge.c”.

Директива «# 1 “merge.h” 1» заменила собой директиву «#include merge.h» в файле main.i, здесь препроцессор произвел вставку содержимого этого заголовочного файла. Соответственно далее идет объявление функции merge(). С директивы «# 2 "main.c" 2» начинается описание самого содержимого файла.

Исходные коды функций остались без изменений.

Следующим шагом является компиляция файлов “merge.i” и “main.i” в код на языке ассемблера RISC-V “merge.s” и “main.s”:

Листинг 6. Файл “merge.s”

.file	"merge.c"

.option nopic

.attribute arch, "rv32i2p0_m2p0_a2p0_f2p0_d2p0_c2p0"

.attribute unaligned_access, 0

.attribute stack_align, 16

.text

.align	1

.globl	merge

.type	merge, @function

merge:

addi	sp,sp,-32

sw	ra,28(sp)

sw	s0,24(sp)

sw	s1,20(sp)

sw	s2,16(sp)

sw	s3,12(sp)

sw	s4,8(sp)

mv	s1,a0

mv	s2,a1

mv	s3,a2

mv	s0,a3

add	s4,a1,a3

slli	a0,s4,2

call	malloc

beq	s4,zero,.L1

mv	a6,a0

mv	a3,s4

li	a4,0

li	a7,0

li	t1,0

j	.L6

.L3:

slli	a5,t1,2

add	a5,s1,a5

lw	a5,0(a5)

sw	a5,0(a6)

addi	t1,t1,1

.L5:

addi	a4,a4,1

addi	a6,a6,4

beq	a3,a4,.L1

.L6:

mv	a5,a7

bgeu	a7,s0,.L3

bgeu	t1,s2,.L4

slli	a1,t1,2

add	a1,s1,a1

slli	a2,a7,2

add	a2,s3,a2

lw	a1,0(a1)

lw	a2,0(a2)

blt	a1,a2,.L3

.L4:

slli	a5,a5,2

add	a5,s3,a5

lw	a5,0(a5)

sw	a5,0(a6)

addi	a7,a7,1

j	.L5

.L1:

lw	ra,28(sp)

lw	s0,24(sp)

lw	s1,20(sp)

lw	s2,16(sp)

lw	s3,12(sp)

lw	s4,8(sp)

addi	sp,sp,32

jr	ra

.size	merge, .-merge

.ident	"GCC: (SiFive GCC-Metal 10.2.0-2020.12.8) 10.2.0"

По метке “merge” начинается тело функции.

Листинг 7. Файл “main.s”

.file	"main.c"

.option nopic

.attribute arch, "rv32i2p0_m2p0_a2p0_f2p0_d2p0_c2p0"

.attribute unaligned_access, 0

.attribute stack_align, 16

.text

.section	.rodata.str1.4,"aMS",@progbits,1

.align	2

.LC0:

.string	"%d "

.text

.align	1

.globl	main

.type	main, @function

main:

addi	sp,sp,-32

sw	ra,28(sp)

sw	s0,24(sp)

sw	s1,20(sp)

sw	s2,16(sp)

sw	s3,12(sp)

lui	a2,%hi(.LANCHOR0)

addi	a0,a2,%lo(.LANCHOR0)

li	a3,7

addi	a2,a2,%lo(.LANCHOR0)

li	a1,4

addi	a0,a0,28

call	merge

mv	s3,a0

mv	s0,a0

addi	s2,a0,44

lui	s1,%hi(.LC0)

.L2:

lw	a1,0(s0)

addi	a0,s1,%lo(.LC0)

call	printf

addi	s0,s0,4

bne	s0,s2,.L2

mv	a0,s3

call	free

li	a0,0

lw	ra,28(sp)

lw	s0,24(sp)

lw	s1,20(sp)

lw	s2,16(sp)

lw	s3,12(sp)

addi	sp,sp,32

jr	ra

.size	main, .-main

.data

.align	2

.set	.LANCHOR0,. + 0

.type	array2, @object

.size	array2, 28

array2:

.word	0

.word	1

.word	3

.word	4

.word	7

.word	9

.word	10

.type	array1, @object

.size	array1, 16

array1:

.word	2

.word	5

.word	6

.word	8

.ident	"GCC: (SiFive GCC-Metal 10.2.0-2020.12.8) 10.2.0"

По метке main начинается тестовая программа. Стоит отметить, что компилятор вывел длины массивов 1 и 2. Это можно понять из директив «.size array2, 28» и «.size array1, 16»

Рассмотрим запись аргументов функции. Сначала в a0 записывается адрес массива 2 (он идет сразу за .LANCHOR0), потом в a3 записывается его размер (7). После этого в a2, как ни странно, также записывается адрес массива 2, потом в a1 записывается длина массива 1, равная 4. И уже потом к регистру a0 (где лежит адрес массива 1) мы прибавляем 28 - это длина массива 2 в байтах (7 слов по 4 байта), то есть по сути мы получили адрес массива 1.

Снова, аргументы идут в таком порядке (a0, a1, a2, a3): адрес массива 2, длина массива 2, адрес массива 1, длина массива 1.

Следующим шагом является ассемблирование файлов “merge.s” и “main.s” в объектные файлы “merge.o” и “main.o”:

-C – указание остановить процесс сборки после ассемблирования.

Объектный файл не является текстовым, для изучения его содержимого используем утилиту objdump:

Оба файла содержат таблицу перемещений  (значения флагов 00000011, всего два флага HAS_RELOC, HAS_SYMS - оба подняты) .

Выведем все заголовки секций объектных файлов:

Можно обратить внимание на формат - в RISC-V используется система little-endion. (Сначала идут старшие разряды, потом младшие)

Теперь просмотрим таблицы символов файлов main.o и merge.o

В каждой таблице по одному глобальному символу (флаг “g”) типа функция (“F”) - это функции main() и merge().

Проанализируем секции .text объектных файлов – секций кода, в которых содержатся коды инструкций:

Дизассемблированный код идентичен сгенерированному, за исключением того, что псевдоинструкции были заменены на инструкции системы команд, так как опция “-M no-aliases” требует использовать в выводе только инструкции системы команд (но не псевдоинструкции ассемблера). Например, все псевдоинструкции call заменены на связки auipc + jalr с комментариями о перемещении.

Здесь можно сделать такое же заключение насчет идентичности.

Теперь просмотрим блоки .data.

Как видно в файле main.o в блоке .data определены 2 массива с данными. Можно заметить, что каждый элемент занимает 4 байта. В файле merge.o этот блок пуст.

Секции .bss объектных файлов – секции данных, инициализированных нулями,  пусты:

Секция .comment – секция данных о версиях – и для одного и для другого файла содержит одни и те же значения – сведения о GCC версии 10.2.0 от SiFive:

Секция .riscv.attributes обоих объектных файлов содержит одну и ту же информацию об используемой архитектуре команд:

Теперь проанализируем таблицу перемещений объектных файлов:

В таблицах перемещения maxPrime.o содержится информация о переходах (R_RISCV_JAL) и ветвлениях (R_RISCV_BRANCH). В таблицах перемещения main.o, есть R_RISCV_CALL, чтобы информация о переходах соответствовала merge. Записи типа R_RISCV_RELAX заносятся в таблицу перемещений в дополнение к записям типа R_RISCV_CALL.

Последним шагом является компановка и формирование исполняемых файлов программ:

Сформированный компановщиком файл “merge.out” также является бинарным файлом - нужно воспользоваться утилитой objdump.

Флаг EXEC_P указывает, что файл действительно является исполняемым, после загрузки его выполнение должно начаться с адреса 0x00010088 (entrypoint).

Перечислим секции исполняемого файла:

В исполняемом файле действительно производится слияние содержания секций обоих объектных файлов, а также значительное расширение списка секций новыми блоками, например для дебага.

Проанализируем содержимое секции .text исполняемого файла:

Мне пришлось перенаправить вывод в файл, так как секция кода многократно увеличилась, я приведу только некоторую часть.

Секция .comment:

Секция .riscv.attributes:

Таблица символов:
merge.out:     file format elf32-littleriscv

SYMBOL TABLE:

00010074 l    d  .text	00000000 .text

0001e6b0 l    d  .rodata	00000000 .rodata

00020000 l    d  .eh_frame	00000000 .eh_frame

00020040 l    d  .init_array	00000000 .init_array

00020048 l    d  .fini_array	00000000 .fini_array

00020050 l    d  .data	00000000 .data

00020a20 l    d  .sdata	00000000 .sdata

00020a4c l    d  .sbss	00000000 .sbss

00020a64 l    d  .bss	00000000 .bss

00000000 l    d  .comment	00000000 .comment

00000000 l    d  .riscv.attributes	00000000 .riscv.attributes

00000000 l    d  .debug_aranges	00000000 .debug_aranges

00000000 l    d  .debug_info	00000000 .debug_info

00000000 l    d  .debug_abbrev	00000000 .debug_abbrev

00000000 l    d  .debug_line	00000000 .debug_line

00000000 l    d  .debug_frame	00000000 .debug_frame

00000000 l    d  .debug_str	00000000 .debug_str

00000000 l    d  .debug_loc	00000000 .debug_loc

00000000 l    d  .debug_ranges	00000000 .debug_ranges

00000000 l    df *ABS*	00000000 __call_atexit.c

00010074 l     F .text	00000014 register_fini

00000000 l    df *ABS*	00000000 crtstuff.c

00020000 l     O .eh_frame	00000000 __EH_FRAME_BEGIN__

000100c2 l     F .text	00000000 __do_global_dtors_aux

00020a64 l     O .bss	00000001 completed.1

00020048 l     O .fini_array	00000000 __do_global_dtors_aux_fini_array_entry

000100f6 l     F .text	00000000 frame_dummy

00020a68 l     O .bss	00000018 object.0

00020044 l     O .init_array	00000000 __frame_dummy_init_array_entry

00000000 l    df *ABS*	00000000 main.c

00020050 l     O .data	0000001c array2

0002006c l     O .data	00000010 array1

00000000 l    df *ABS*	00000000 merge.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 exit.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 impure.c

00020080 l     O .data	00000428 impure_data

00000000 l    df *ABS*	00000000 init.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 malloc.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mallocr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mlock.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 printf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sbrkr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 vfprintf.c

00012730 l     F .text	00000092 __sbprintf

0001e864 l     O .rodata	00000010 blanks.1

0001e874 l     O .rodata	00000010 zeroes.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 wsetup.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fflush.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 findfp.c

00012b86 l     F .text	00000004 __fp_lock

00012b94 l     F .text	00000004 __fp_unlock

00012b98 l     F .text	00000134 __sinit.part.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 fini.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mallocr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fwalk.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 ldtoa.c

0001322a l     F .text	00000048 eshdn1

00013272 l     F .text	0000004e eshup1

000132c0 l     F .text	00000074 m16m

00013334 l     F .text	0000008c emovo.constprop.0

000133c0 l     F .text	0000010c enormlz

000134cc l     F .text	0000017a eshift.part.0

00013646 l     F .text	0000008e emovi

000136d4 l     F .text	000000e0 ecmp

000137b4 l     F .text	000002ea emdnorm

00013a9e l     F .text	000000ee eiremain

00013b8c l     F .text	00000376 emul

00013f02 l     F .text	00000426 ediv

00014328 l     F .text	0000010c e113toe.isra.0

0001e9b8 l     O .rodata	00000014 ezero

0001e9cc l     O .rodata	00000014 eone

0001e9e0 l     O .rodata	00000104 etens

0001eae4 l     O .rodata	00000104 emtens

0001ebe8 l     O .rodata	00000022 bmask

00000000 l    df *ABS*	00000000 localeconv.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 locale.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 makebuf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mbtowc_r.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 memchr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mprec.c

0001ecd8 l     O .rodata	0000000c p05.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 reent.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 s_frexp.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sprintf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 stdio.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 strcpy.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 strlen.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 strncpy.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 vfprintf.c

0001ef6c l     O .rodata	00000010 blanks.1

0001ef7c l     O .rodata	00000010 zeroes.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 vfprintf.c

000184a4 l     F .text	00000098 __sprint_r.part.0

0001929a l     F .text	00000094 __sbprintf

0001f0f8 l     O .rodata	00000010 blanks.1

0001f108 l     O .rodata	00000010 zeroes.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 wctomb_r.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 writer.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 assert.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 atexit.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mallocr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 closer.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 ctype_.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 errno.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fclose.c

000194ba l     F .text	00000080 _fclose_r.part.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 fiprintf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fputwc.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fstatr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fvwrite.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 isattyr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 lseekr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 memcpy.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 memmove-stub.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 readr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 mallocr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 vfprintf.c

0001f3c8 l     O .rodata	00000010 blanks.1

0001f3d8 l     O .rodata	00000010 zeroes.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 wbuf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 wcrtomb.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 abort.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 __atexit.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 signal.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 signalr.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_close.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_exit.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_fstat.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_getpid.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_isatty.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_kill.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_lseek.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_read.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_sbrk.c

00020a60 l     O .sbss	00000004 heap_end.0

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_write.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 sys_conv_stat.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 libgcc2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 libgcc2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 divdf3.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 muldf3.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 eqtf2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 getf2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 letf2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 multf3.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 subtf3.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 fixtfsi.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 floatsitf.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 extenddftf2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 trunctfdf2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 libgcc2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 libgcc2.c

00000000 l    df *ABS*	00000000 crtstuff.c

0002003c l     O .eh_frame	00000000 __FRAME_END__

00000000 l    df *ABS*	00000000

0002004c l       .fini_array	00000000 __fini_array_end

00020048 l       .fini_array	00000000 __fini_array_start

00020048 l       .init_array	00000000 __init_array_end

00020040 l       .init_array	00000000 __preinit_array_end

00020040 l       .init_array	00000000 __init_array_start

00020040 l       .init_array	00000000 __preinit_array_start

000160c2 g     F .text	0000006e _mprec_log10

00016176 g     F .text	00000048 __any_on

00019a86 g     F .text	00000030 _isatty_r

0001edb0 g     O .rodata	00000028 __mprec_tinytens

000165c8 g     F .text	00000078 strcpy

000161be g     F .text	00000060 cleanup_glue

00010160 g     F .text	00000082 merge

0001b3a6 g     F .text	00000004 _getpid

00019ab6 g     F .text	00000036 _lseek_r

0001c5fa g     F .text	000000f4 .hidden __getf2

0001b2ea g     F .text	00000032 _kill_r

0001c554 g     F .text	000000a6 .hidden __eqtf2

000108ea g     F .text	0000002a printf

00020850 g       *ABS*	00000000 __global_pointer$

0001ae8e g     F .text	00000044 _wcrtomb_r

0001afd8 g     F .text	00000064 _signal_r

00016460 g     F .text	00000042 __sseek

00012dfc g     F .text	00000008 __sinit

0001ad8c g     F .text	000000f8 __swbuf_r

00015292 g     F .text	00000058 _setlocale_r

00012ccc g     F .text	00000048 __sfmoreglue

000108c8 g     F .text	00000002 __malloc_unlock

0001e20c g     F .text	000000d0 .hidden __floatsitf

00019bd4 g     F .text	000000d0 memmove

00012dee g     F .text	0000000e _cleanup

000155b4 g     F .text	00000066 _Balloc

000194b4 g     F .text	00000006 __errno

0001b4b6 g     F .text	0000007c _conv_stat

00015280 g     F .text	00000006 __localeconv_l

00019730 g     F .text	00000034 _fstat_r

00020a5c g     O .sbss	00000004 errno

00016408 g     F .text	00000004 __seofread

00020a20 g       .sdata	00000000 __SDATA_BEGIN__

00019aec g     F .text	000000e8 memcpy

00012b8a g     F .text	0000000a _cleanup_r

0001671c g     F .text	00001d88 _svfprintf_r

00016066 g     F .text	0000005c __ratio

0001026a g     F .text	00000008 malloc

000108ca g     F .text	00000020 _printf_r

0001c6ee g     F .text	000000f4 .hidden __letf2

0001b03c g     F .text	0000007a _raise_r

0001b36c g     F .text	0000003a _fstat

0001938a g     F .text	0000003e __assert_func

0001ece8 g     O .rodata	000000c8 __mprec_tens

00020a54 g     O .sbss	00000004 __malloc_top_pad

0001b31c g     F .text	00000002 _getpid_r

00020a3c g     O .sdata	00000000 .hidden __dso_handle

00015286 g     F .text	00000006 _localeconv_r

00019764 g     F .text	00000322 __sfvwrite_r

000158a6 g     F .text	0000006c __i2b

0001b0b6 g     F .text	00000088 __sigtramp_r

00010914 g     F .text	00000030 _sbrk_r

00019ca4 g     F .text	00000036 _read_r

0001953a g     F .text	0000003e _fclose_r

00012b3c g     F .text	0000004a fflush

00020a50 g     O .sbss	00000004 __malloc_max_sbrked_mem

00015eb0 g     F .text	000000c8 __b2d

0001b892 g     F .text	00000340 .hidden __umoddi3

0001b3aa g     F .text	00000024 _isatty

00020a38 g     O .sdata	00000004 _global_impure_ptr

00019cda g     F .text	000003e6 _realloc_r

00010200 g     F .text	0000006a __libc_init_array

0001b532 g     F .text	00000360 .hidden __udivdi3

000196c8 g     F .text	0000001e _fputwc_r

0001edd8 g     O .rodata	00000028 __mprec_bigtens

00015712 g     F .text	000000c2 __s2b

0001af24 g     F .text	0000000c abort

0001b43a g     F .text	00000050 _sbrk

00015c94 g     F .text	00000040 __mcmp

00012e0c g     F .text	0000000e __fp_lock_all

00012e28 g     F .text	00000038 __libc_fini_array

0001621e g     F .text	000000ae _reclaim_reent

000157d4 g     F .text	00000048 __hi0bits

0001e150 g     F .text	000000bc .hidden __fixtfsi

00015aae g     F .text	000000d6 __pow5mult

0001e668 g     F .text	0000003c .hidden __clzsi2

00012e04 g     F .text	00000002 __sfp_lock_acquire

00015520 g     F .text	00000094 memchr

00016348 g     F .text	00000040 _sprintf_r

00012f2a g     F .text	00000220 _free_r

000152ea g     F .text	00000006 __locale_mb_cur_max

000128b6 g     F .text	000000be __call_exitprocs

00020a44 g     O .sdata	00000004 __malloc_sbrk_base

00010088 g     F .text	0000003a _start

0001b3e2 g     F .text	0000002c _lseek

00015b84 g     F .text	00000110 __lshift

0001c6ee g     F .text	000000f4 .hidden __lttf2

0001b1b8 g     F .text	0000006c signal

0001c554 g     F .text	000000a6 .hidden __netf2

0001a0c0 g     F .text	0000012c __ssprint_r

0001af30 g     F .text	0000006c __register_exitproc

00015236 g     F .text	0000004a _ldcheck

00015912 g     F .text	0000019c __multiply

000166a2 g     F .text	0000007a strncpy

00020a80 g     O .bss	00000028 __malloc_current_mallinfo

00015f78 g     F .text	000000ee __d2b

0001e2dc g     F .text	00000150 .hidden __extenddftf2

00019484 g     F .text	00000030 _close_r

000127c2 g     F .text	000000f4 __swsetup_r

0001bbd2 g     F .text	00000540 .hidden __divdf3

00012d14 g     F .text	000000da __sfp

00016130 g     F .text	00000046 __copybits

00020ab0 g       .bss	00000000 __BSS_END__

000204a8 g     O .data	00000408 __malloc_av_

00012e0a g     F .text	00000002 __sinit_lock_release

0001c112 g     F .text	00000442 .hidden __muldf3

000163d0 g     F .text	00000038 __sread

000108c6 g     F .text	00000002 __malloc_lock

00012b08 g     F .text	00000034 _fflush_r

000193de g     F .text	000000a6 _calloc_r

00020a4c g       .sbss	00000000 __bss_start

0001081e g     F .text	000000a8 memset

00010112 g     F .text	0000004e main

00020a4c g     O .sbss	00000004 __malloc_max_total_mem

0001ae84 g     F .text	0000000a __swbuf

000164a2 g     F .text	00000008 __sclose

00019578 g     F .text	00000042 fclose

0001027c g     F .text	000005a2 _malloc_r

00019334 g     F .text	00000020 __ascii_wctomb

000195ba g     F .text	00000020 _fiprintf_r

0001b224 g     F .text	0000003e _init_signal

0001314a g     F .text	0000006c _fwalk

000154da g     F .text	00000006 _mbtowc_r

00012e60 g     F .text	000000ca _malloc_trim_r

000164aa g     F .text	0000011e strcmp

0001928c g     F .text	0000000e vfiprintf

0001c7e2 g     F .text	00000b10 .hidden __multf3

00016388 g     F .text	00000048 sprintf

0001f49c g     O .rodata	00000100 .hidden __clz_tab

00020a58 g     O .sbss	00000004 _PathLocale

000193d2 g     F .text	0000000c atexit

00019354 g     F .text	00000036 _write_r

000152f0 g     F .text	00000058 setlocale

00020a40 g     O .sdata	00000004 _impure_ptr

00012974 g     F .text	00000194 __sflush_r

0001c5fa g     F .text	000000f4 .hidden __gttf2

0001a1ec g     F .text	00000ba0 _svfiprintf_r

000154e0 g     F .text	00000040 __ascii_mbtowc

0001d2f2 g     F .text	00000e5e .hidden __subtf3

00015e6a g     F .text	00000046 __ulp

00012e1a g     F .text	0000000e __fp_unlock_all

0001528c g     F .text	00000006 localeconv

00015458 g     F .text	00000082 __swhatbuf_r

00020050 g       .data	00000000 __DATA_BEGIN__

0001b48a g     F .text	0000002c _write

00020a4c g       .sdata	00000000 _edata

00020ab0 g       .bss	00000000 _end

00019604 g     F .text	000000c4 __fputwc

0001640c g     F .text	00000054 __swrite

00020a48 g     O .sdata	00000004 __malloc_trim_threshold

000101e2 g     F .text	0000001e exit

000195da g     F .text	0000002a fiprintf

0001854a g     F .text	00000d42 _vfiprintf_r

000131b6 g     F .text	00000074 _fwalk_reent

00015cd4 g     F .text	00000196 __mdiff

0001b3ce g     F .text	00000014 _kill

00012e06 g     F .text	00000002 __sfp_lock_release

00014434 g     F .text	00000e02 _ldtoa_r

0001f158 g     O .rodata	00000101 _ctype_

0001b40e g     F .text	0000002c _read

0001b34a g     F .text	00000022 _exit

00015348 g     F .text	00000110 __smakebuf_r

00016640 g     F .text	00000062 strlen

0001af9c g     F .text	0000003c _init_signal_r

000193c8 g     F .text	0000000a __assert

0001853c g     F .text	0000000e __sprint_r

0001932e g     F .text	00000006 _wctomb_r

00010944 g     F .text	00001dde _vfprintf_r

0001581c g     F .text	0000008a __lo0bits

0001b262 g     F .text	00000088 __sigtramp

0001aed2 g     F .text	00000052 wcrtomb

000162cc g     F .text	0000007c frexp

000208b0 g     O .data	0000016c __global_locale

00012722 g     F .text	0000000e vfprintf

0001e42c g     F .text	0000023c .hidden __trunctfdf2

000196e6 g     F .text	0000004a fputwc

0001b13e g     F .text	0000007a raise

0001b31e g     F .text	0000002c _close

00010272 g     F .text	0000000a free

00012e08 g     F .text	00000002 __sinit_lock_acquire

0001562c g     F .text	000000e6 __multadd

0001561a g     F .text	00000012 _Bfree

Таблица символов содержит множество дополнительных вхождений, однако в целом определяет все нужные секции, метки и адреса. Функции merge иmain так же помечены флагом F, но в отличие от стадии ассемблирования, все они являются определенными и содержатся по корректным адресам для успешного вызова этих функций из других участков программ.

Таблица перемещений оказывается пуста, все необходимые релокации, оптимизации и замены инструкций были успешно проведены компоновщиком.

Итогом сборки программ на языке C по шагам является исполняемый на процессорах архитектуры RISC-V файл, решающий задачу cлияния двух массивов.

  - Формирование статической библиотеки, разработка make-файлов для сборки библиотеки.

Статическая библиотека (static library) является, по сути, архивом (набором, коллекцией) объектных файлов, среди которых компоновщик выбирает «полезные» для данной программы: объектный файл считается «полезным», если в нем определяется еще не разрешенный компоновщиком символ. Разработанная функция слияния двух массивов содержится в единственном исходном файле на языке C merge.c . Выделим этот файл в статическую библиотеку:

Просмотрим, какие файлы туда вошли:

Туда вошел только объектный файл с нашей функцией.

Просмотрим список символов библиотеки:

В выводе утилиты “nm” кодом “T” обозначаются символы, определенные в соответствующем объектном файле, кодом “U” - внешние символы.

Единственный внешний символ - malloc - библиотека для выделения памяти под массивы. Символ функции merge является основным символом, определяемым в этом объектном файле.

Теперь осуществим сборку тестовой программы используя эту библиотеку:

Теперь напишем makefile для сборки программы:

И осуществим сборку программы через gcc:

- ls => список файлов до сборки.

- make -f makefile => осуществляем сборку

- ls => список файлов после сборки

- ./output => запускаем программу, получаем ответ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (здесь следовало бы еще переходить на новую строку, иначе получится как получилось)

- make clean => очищаем папку

- ls => остались те же файлы, что были и до сборки

- Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены знания языка C, ассемблера RISC-V, получены навыки работы с препроцессором, компилятором, ассемблером и компоновщиком пакета GCC и драйвером компилятора riscv64-unknown-elf-gcc. Были изучены особенности каждого этапа пошаговой сборки набора программ, а также инструменты, позволяющие выделить разработанные программы в статическую библиотеку и автоматизировать сборку этой библиотеки.

Была реализована поставленная задача – слияние двух отсортированных массивов, а затем проведена проверка правильности перевода программы решения этой задачи в набор инструкций, выполняемых процессором.